| Jednostka projektowa: | Szczecin 11.2022 rew. 12.2022 |
| --- | --- |

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

Adres i kategoria obiektu budowlanego obiektu budowlanego:

ul. Kolejowa 2, gmina Grzmiąca IX,

Dane ewidencyjne nieruchomości:

gmina Grzmiąca, obręb Grzmiąca 0013, dz. nr 15/4

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Grzmiąca ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Tom: :

II / III: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |
| architektura sprawdził | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |  |  |  |  |
| architektura opracowała | mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. bud. nr 2/ZPOIA/OKK/2013 |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |
| NADZORU |  | URZĘDU | INWESTORA |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA - str. 4-20

| 1 | RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO | 4 |
| 3 | UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA | 4 |
| 4 | PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO | 5 |
| 5 | OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | 9 |
| 6 | LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH | 9 |
| 7 | Informacja o udziale lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym | 9 |
| 8 | Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze | 10 |
| 9 | Charakterystyka WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO i jego wykorzystanie, na ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE | 10 |
| 10 | Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło | 10 |
| 11 | ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA URZĄDZEŃ KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W ODDZIELNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ | 15 |
| 12 | wyposażenie budowlano-instalacyjne | 15 |
| 13 | dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obektu budowlanego | 18 |
| 14 | INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH | 19 |
| 15 | UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU | 20 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| I/1 | Rzut piwnicy – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/2 | Rzut parteru – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/3 | Rzut piętra 1 – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/4 | Rzut dachu – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/5 | Przekrój A-A, B-B, C-C – inwentaryzacja | 1:100 |
| I/6 | Elewacje – inwentaryzacja | 1:100 |
| A/1 | Rzut piwnicy – PB:A-B | 1:100 |
| A/2 | Rzut parteru – PB:A-B | 1:100 |
| A/3 | Rzut piętra 1 – PB:A-B | 1:100 |
| A/4 | Rzut dachu – PB:A-B | 1:100 |
| A/5 | Przekrój A-A, B-B, C-C, D-D – PB:A-B | 1:100 |
| A/6 | Elewacje i kolorystyka budynku – PB:A-B | 1:100 |

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wielofunkcyjny. Kategoria obiektu: IX

ogólne założenia projektu:

- termomodernizacja budynku

- przebudowa i remont pomieszczeń

- przebudowa wybranych istniejących schodów zewnętrznych

- wydzielenie klatki schodowej w skrzydle B jako odrębnej strefy p.poż., montaż klapy oddymiającej, montaż drzwi napowietrzających z siłownikiem.

- przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- przebudowa nawierzchni pieszych przed głównym wejściem do budynku (w części A)

- budowa schodów zewnętrznych w konstrukcji stalowej, w celu montażu platformy schodowej zewnętrznej umożliwiającej dostęp na piętro 1 w skrzydle A oraz parter w skrzydle B (świetlicy)

- wydzielenie ustępów dla osób niepełnosprawnych na kondygnacjach, z których będzie mogła korzystać osoba niepełnosprawna

- przebudowa instalacji wewnętrznych w celu poprawy efektywności energetycznej

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Przeznaczenie – budynek wielofunkcyjny, pełniący funkcję domu kultury, stołówki szkolnej, świetlicy. W budynku będą znajdowały się lokale zastępcze mieszkalne.

- Program użytkowy – sala konferencyjna (aula) z zapleczem, stołówka z kuchnią i częścią magazynową, świetlica, kuchnia dla Koła Gospodyń, biblioteka publiczna, 4 lokale użytkowe, pomieszczenia sanitarne, 4 lokale zastępcze z węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym, pomieszczenia piwniczne oraz kotłownia, 2 lokale mieszkalne.

- UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

- Układ przestrzenny i forma architektoniczna – budynek złożony z dwóch brył (A i B), dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący, o zwartej bryle krytej dachem niskim jednospadowym..

- Elewacja:

- ściany zewnętrzne – tynkowane

- okna i drzwi przeszklone – w kolorze zgodnie z rysunkiem projektu

- podokienniki zewnętrzne – z blachy tytanowo-cynkowej

- obróbka blacharska – z blachy tytanowo-cynkowej

Budynek został zaprojektowany zgodnie z decyzją o lokalizacji celu publicznego - wynik analizy zgodności przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu pkt. 5

- PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane techniczne budynku

|  |  | STAN ISTNIEJĄCY | STAN PROJEKTOWANY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Podpiwniczenie | 3/4 | bez zmian |  |
| - | Liczba kondygnacji podziemnych | 1 | bez zmian |  |
| - | Liczba kondygnacji nadziemnych | 2 | bez zmian |  |
| - | Grupa wysokości budynku | niski (N) | bez zmian |  |
| - | Powierzchnia zabudowy | 618,09 | bez zmian | m2 |
| - | Powierzchnia użytkowa | 1323,74 | 1315,69 | m2 |
| - | Powierzchnia wewnętrzna | 1476,78 | bez zmian | m2 |
| - | Powierzchnia wewnętrzna wydzielo-nych p.poż. pomieszczeń piwnic | 85,64 | 359,27 | m2 |
| - | Powierzchnia wewnętrzna parteru i piętra 1 | ---------- | 1117,51 | m2 |
| - | Kubatura budynku | 5143,28 | bez zmian | m3 |
| - | Wysokość budynku | 843,00 | bez zmian | m |
| - | Szerokość budynku | 15,27 | bez zmian | m |
| - | Długość budynku | 18,03 | bez zmian | m |

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń – stan ISTNIEJĄCY:

| L.p. | Nazwa | Pow. netto [m2] | Pow. użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| PIWNICA |  |  |  |
| nr-1.1 | Przedsionek | 2,34 | 2,34 |
| nr-1.2a | Sala usł. | 23,30 | 23,30 |
| nr-1.2b | Przeds.WC | 1,80 | 1,80 |
| nr-1.2c | WC | 1,02 | 1,02 |
| nr-1.2d | Schowek | 0,64 | 0,64 |
| nr-1.3a | Sala usł. | 21,98 | 21,98 |
| nr-1.3b | Schowek | 0,65 | 0,65 |
| nr-1.3c | WC | 2,39 | 2,39 |
| nr-1.4a | Korytarz | 4,11 | 4,11 |
| nr-1.4b | Magazyn | 30,13 | 30,13 |
| nr-1.4c | Magazyn | 5,45 | 5,45 |
| nr-1.4d | Magazyn | 8,31 | 8,31 |
| nr-1.4e | Obieralnia | 5,23 | 5,23 |
| nr-1.5a | Kotłownia | 41,75 | 41,75 |
| nr-1.5b | Magazyn | 22,77 | 22,77 |
| nr-1.5c | Magazyn | 11,12 | 11,12 |
| nr-1.5d | Pom.techniczne | 8,79 | 8,79 |
| nr-1.6 | Kom.lokatorska | 13,94 | 13,94 |
| nr-1.7a | Schody | 4,39 | 4,39 |
| nr-1.7b | Kom.lokatorska | 25,92 | 25,92 |
| nr-1.8a | Schody | 3,84 | 3,84 |
| nr-1.8b | Korytarz | 15,37 | 15,37 |
| nr-1.8c | WC | 1,31 | 1,31 |
| nr-1.8d | Magazyn | 4,98 | 4,98 |
| nr-1.8e | Magazyn | 19,64 | 19,64 |
| nr-1.8f | Pomieszczenie | 27,73 | 27,73 |
| nr-1.8g | Magazyn | 9,32 | 9,32 |
|  | Razem: | 318,22 | 318,22 |
| PARTER |  |  |  |
| nr0.1 | Wiatrołap | 1,75 | 1,75 |
| nr0.2 | Hol+schody | 26,61 | 26,61 |
| nr0.3 | Korytarz | 15,82 | 15,82 |
| nr0.4 | Magazyn | 9,65 | 9,65 |
| nr0.5 | Magazyn | 7,23 | 7,23 |
| nr0.6a | Pom.porządkowe | 6,68 | 6,68 |
| nr0.6b | WC | 1,16 | 1,16 |
| nr0.7 | Korytarz | 5,28 | 5,28 |
| nr0.8a | Przedsionek | 5,67 | 5,67 |
| nr0.8b | WC | 1,13 | 1,13 |
| nr0.9 | Magazyn | 6,36 | 6,36 |
| nr0.10a | Sala | 39,6 | 39,6 |
| nr0.10b | Magazyn | 15,14 | 15,14 |
| nr0.10c | Magazyn | 11,27 | 11,27 |
| nr0.10d | Magazyn | 11,35 | 11,35 |
| nr0.11 | Stołówka | 60,94 | 60,94 |
| nr0.12a | Zmywalnia | 10,78 | 10,78 |
| nr0.12b | Kuchnia | 36,73 | 36,73 |
| nr0.12c | Magazyn | 9,14 | 9,14 |
| nr0.12d | Magazyn | 5,42 | 5,42 |
| nr0.13 | Sch.do piwnicy | 2,84 | 2,84 |
| nr0.13a | Korytarz | 1,77 | 1,77 |
| nr0.14 | Szatnia | 6,7 | 6,7 |
| nr0.15 | Kl.schodowa | 12,55 | 12,55 |
| nr0.16a | Przedsionek | 1,33 | 1,33 |
| nr0.16b | Sch.do piwnicy | 1,3 | 1,3 |
| nr0.16c | Korytarz | 3,19 | 3,19 |
| nr0.16d | Przeds.WC | 4,36 | 4,36 |
| nr0.16e | WC | 1 | 1 |
| nr0.17a | Świetlica | 77,47 | 77,47 |
| nr0.17b | Przeds.WC | 1,44 | 1,44 |
| nr0.17c | WC | 1,06 | 1,06 |
| nr0.17d | WC | 1,4 | 1,4 |
| nr0.17e | Sala | 20,13 | 20,13 |
| nr0.17f | Przedsionek | 4,43 | 4,43 |
| nr0.17g | Aneks kuchenny | 5,85 | 5,85 |
| nr0.18a | Wiatrołap | 1,79 | 1,79 |
| nr0.18b | Korytarz | 7,51 | 7,51 |
| nr0.18c | Pokój | 13,01 | 13,01 |
| nr0.18d | Pokój | 14,48 | 14,48 |
| nr0.18e | Schowek | 2,73 | 2,73 |
| nr0.18f | Łazienka | 5,91 | 5,91 |
| nr0.18g | Kuchnia | 19,57 | 19,57 |
| nr0.18h | Pokój | 9,3 | 9,3 |
|  | Razem: | 508,83 | 508,83 |
| PIĘTRO 1 |  |  |  |
| nr1.1 | Korytarz+schody | 54,27 | 54,27 |
| nr1.2a | Przedsionek | 4,21 | 4,21 |
| nr1.2b | Sala | 10,17 | 10,17 |
| nr1.2c | WC | 3,23 | 3,23 |
| nr1.3a | Korytarz | 5,25 | 5,25 |
| nr1.3b | Kuchnia | 13,41 | 13,41 |
| nr1.3c | Łazienka | 6,07 | 6,07 |
| nr1.3d | Schowek | 2,73 | 2,73 |
| nr1.3e | Pokój | 30,30 | 30,30 |
| nr1.4a | Biblioteka | 62,92 | 62,92 |
| nr1.4b | Pom.socjalne | 14,42 | 14,42 |
| nr1.4c | Pom.biurowe | 15,70 | 15,70 |
| nr1.4d | Sala komputerowa | 30,85 | 30,85 |
| nr1.5 | Sala | 27,35 | 27,35 |
| nr1.6 | Sala | 10,09 | 10,09 |
| nr1.7 | Kl.schodowa | 12,76 | 12,76 |
| nr1.8 | Pomieszczenie | 14,76 | 14,76 |
| nr1.9 | Korytarz | 21,38 | 21,38 |
| nr1.10a | Przedsionek | 1,20 | 1,20 |
| nr1.10b | Łazienka | 5,09 | 5,09 |
| nr1.11 | Łazienka | 5,68 | 5,68 |
| nr1.12 | Pom.gospodarcze | 5,45 | 5,45 |
| nr1.13 | Kuchnia | 6,90 | 6,90 |
| nr1.14a | Korytarz | 8,28 | 8,28 |
| nr1.14b | Pokój | 14,61 | 14,61 |
| nr1.14c | Pokój | 15,69 | 15,69 |
| nr1.14d | Pokój | 20,27 | 20,27 |
| nr1.14e | Kuchnia | 9,65 | 9,65 |
| nr1.14f | Łazienka | 3,24 | 3,24 |
| nr1.15a | Pokój | 15,57 | 15,57 |
| nr1.15b | Pokój | 15,33 | 15,33 |
| nr1.15c | Pokój | 15,43 | 15,43 |
| nr1.15d | Pokój | 14,43 | 14,43 |
|  | Razem: | 496,69 | 496,69 |
|  | OGÓŁEM: | 1323,74 | 1323,74 |

Zestawienie powierzchni i pomieszczeń – stan projektowany:

| L.p. | Nazwa | Pow. netto [m2] | Pow. użytkowa [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| PIWNICA |  |  |  |
| nr-1.1 | Przedsionek | 2,34 | 2,34 |
| nr-1.2a | Sala | 23,30 | 23,30 |
| nr-1.2b | Przeds.WC | 1,80 | 1,80 |
| nr-1.2c | WC | 1,02 | 1,02 |
| nr-1.2d | Schowek | 0,64 | 0,64 |
| nr-1.3a | Sala | 21,98 | 21,98 |
| nr-1.3b | Schowek | 0,65 | 0,65 |
| nr-1.3c | WC | 2,39 | 2,39 |
| nr-1.4a | Korytarz | 4,11 | 4,11 |
| nr-1.4b | Magazyn | 30,13 | 30,13 |
| nr-1.4c | Magazyn | 5,45 | 5,45 |
| nr-1.4d | Magazyn | 8,31 | 8,31 |
| nr-1.4e | Pom.gospodarcze | 5,23 | 5,23 |
| nr-1.5a | Kotłownia | 41,75 | 41,75 |
| nr-1.5b | Magazyn | 22,77 | 22,77 |
| nr-1.5c | Magazyn | 11,12 | 11,12 |
| nr-1.5d | Pom.techniczne | 8,79 | 8,79 |
| nr-1.6 | Kom.lokatorska | 13,94 | 13,94 |
| nr-1.7a | Schody | 4,39 | 4,39 |
| nr-1.7b | Kom.lokatorska | 25,92 | 25,92 |
| nr-1.8a | Schody | 3,84 | 3,84 |
| nr-1.8b | Korytarz | 15,37 | 15,37 |
| nr-1.8c | WC | 1,31 | 1,31 |
| nr-1.8d | Magazyn | 4,98 | 4,98 |
| nr-1.8e | Magazyn | 19,64 | 19,64 |
| nr-1.8f | Sala | 27,73 | 27,73 |
| nr-1.8g | Magazyn | 9,16 | 9,16 |
|  | Razem: | 318,06 | 318,06 |
| PARTER |  |  |  |
| nr0.1 | Hol+schody | 28,56 | 28,56 |
| nr0.2a | Korytarz | 11,76 | 11,76 |
| nr0.2b | Szatnia | 4,34 | 4,34 |
| nr0.2c | Pom.gospodarcze | 2,21 | 2,21 |
| nr0.3 | Lokal użytk. | 9,65 | 9,65 |
| nr0.4 | WC M | 4,57 | 4,57 |
| nr0.5a | Przeds.WC | 4,65 | 4,65 |
| nr0.5b | WC D | 3,06 | 3,06 |
| nr0.6a | Aula | 78,64 | 78,64 |
| nr0.6b | Aneks kuch. | 5,2 | 5,2 |
| nr0.6c | Magazyn | 13,61 | 13,61 |
| nr0.7 | Stołówka | 60,57 | 60,57 |
| nr0.8a | Korytarz | 10,12 | 10,12 |
| nr0.8b | Schody | 2,84 | 2,84 |
| nr0.8c | Zmywalnia | 6,42 | 6,42 |
| nr0.8d | Kuchnia | 36,24 | 36,24 |
| nr0.8e | Obieralnia | 4,28 | 4,28 |
| nr0.8f | Magazyn | 4,64 | 4,64 |
| nr0.8g | Pom.socj. | 6,31 | 6,31 |
| nr0.8h | Łazienka | 2,8 | 2,8 |
| nr0.9 | Kl.schodowa | 14,06 | 14,06 |
| nr0.10 | Świetlica | 75,22 | 75,22 |
| nr0.11a | Przeds.WC | 4,48 | 4,48 |
| nr0.11b | WC M | 2,31 | 2,31 |
| nr0.11c | Pom.gospodarcze | 2,59 | 2,59 |
| nr0.12 | WC D | 4,34 | 4,34 |
| nr0.13 | Wiatrołap | 2,43 | 2,43 |
| nr0.14 | Kuchnia KGW | 17,77 | 17,77 |
| nr0.15 | Magazyn | 4,88 | 4,88 |
| nr0.16a | Wiatrołap | 1,79 | 1,79 |
| nr0.16b | Korytarz | 7,51 | 7,51 |
| nr0.16c | Pokój | 13,01 | 13,01 |
| nr0.16d | Pokój | 14,48 | 14,48 |
| nr0.16e | Schowek | 2,73 | 2,73 |
| nr0.16f | Łazienka | 5,91 | 5,91 |
| nr0.16g | Kuchnia | 19,57 | 19,57 |
| nr0.16h | Pokój | 9,3 | 9,3 |
|  | Razem: | 502,85 | 502,85 |
| PIĘTRO 1 |  |  |  |
| nr1.1 | Korytarz+schody | 63,62 | 63,62 |
| nr1.2a | Przedsionek | 7,5 | 7,50 |
| nr1.2b | Sala usługowa | 10,17 | 10,17 |
| nr1.2c | Pom.socjalne | 2,92 | 2,92 |
| nr1.2d | WC | 3,01 | 3,01 |
| nr1.2e | Sala usługowa | 13,41 | 13,41 |
| nr1.3 | WC | 4,6 | 4,60 |
| nr1.4 | Sala klubowa/pom.socjalne | 29,86 | 29,86 |
| nr1.5a | Biblioteka | 62,62 | 62,62 |
| nr1.5b | Pom.socjalne | 14,28 | 14,28 |
| nr1.5c | Pom.biurowe | 15,7 | 15,70 |
| nr1.5d | Sala komputerowa | 30,85 | 30,85 |
| nr1.6 | Sala | 31,11 | 31,11 |
| nr1.7 | Kl.schodowa | 12,76 | 12,76 |
| nr1.8a | Pralnia | 6 | 6,00 |
| nr1.8b | Pom.gospodarcze | 7,58 | 7,58 |
| nr1.9 | Korytarz | 21,38 | 21,38 |
| nr1.10 | Łazienka M | 8,01 | 8,01 |
| nr1.11 | Łazienka D | 8,34 | 8,34 |
| nr1.12 | Kuchnia | 8,85 | 8,85 |
| nr1.13a | Korytarz | 8,28 | 8,28 |
| nr1.13b | Pokój | 14,61 | 14,61 |
| nr1.13c | Pokój | 15,69 | 15,69 |
| nr1.13d | Pokój | 20,27 | 20,27 |
| nr1.13e | Kuchnia | 9,65 | 9,65 |
| nr1.13f | Łazienka | 3,19 | 3,19 |
| nr1.14a | Lok.zastępczy | 15,57 | 15,57 |
| nr1.14b | Lok.zastępczy | 15,09 | 15,09 |
| nr1.14c | Lok.zastępczy | 15,43 | 15,43 |
| nr1.14d | Lok.zastępczy | 14,43 | 14,43 |
|  | Razem: | 494,78 | 494,78 |
|  | OGÓŁEM: | 1315,69 | 1315,69 |

- OPINIA GEOTECHNICZNA DO CELÓW PROJEKTOWYCH I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie posadowienia istniejącego budynku.

- LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

- Liczba lokali mieszkalnych – 2 (istniejące, bez zmian)

- Liczba lokali użytkowych – 8 (istniejące, bez zmian)

- Informacja o udziale lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Projekt nie przewiduje zwiększenia liczby istniejących lokali mieszkalnych.

Zestawienie lokali mieszkalnych

| Poziom | Ogólna liczba lokali | Liczba lokali dla osób niepełno-sprawnych i starszych | Udział lokali dla osób niepełno-sprawnych i starszych |
| --- | --- | --- | --- |
| Parter | 1 | 0 | 0 |
| Piętro 1 | 1 | 0 | 0 |

- Warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze

- przebudowa nawierzchni pieszych przed głównym wejściem do budynku (w części A)

- budowa dodatkowych schodów zewnętrznych i montaż zewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, umożliwiającej dostęp na parter i piętro 1 w skrzydle A oraz parter w skrzydle B

- wydzielenie ustępów dla osób niepełnosprawnych na kondygnacjach, z których będą mogły korzystać

- Charakterystyka WPŁYWU OBIEKTU NA ŚRODOWISKO i jego wykorzystanie, na ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

- Przebudowa i remont istniejącego budynku zostanie zrealizowana przy użyciu materiałów budowlanych, które posiadają obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy

- przewidywane prace nie spowodują zmian w: ilości i sposobie pobierania wody użytkowe oraz ilości i sposobie odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych

- po przeprowadzonych pracach budynek nie będzie emitował zanieczyszczeń gazowych

- po przeprowadzonych pracach w budynku nie przewiduje się zmian w ilości i sposobie gromadzenia odpadów stałych

- budynek nie będzie emitował drgań, promieniowania

- budynek nie będzie wpływał negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi

- Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zapotrzebowania w energię i ciepło

  - Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej

Liczba osób przebywających w budynku: do 120 osób na dobę zależnie od sposobu użytkowania – przyjęto ok 10-20osób na dobę w świetlicy, 50osób w dwóch turach w Sali jadalni, 10osób pracowników, okazjonalnie w warsztatach do 20osób, w auli okazjonalnie 50osób, stale w mieszkaniach łącznie 8osób.

| ADRES BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grzmiąca, Kolejowa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAZWA PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LICZBA LOKALI |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| LICZBA UŻYTKOWNIKÓW |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA |  |  | [m2] | 1 355,1 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA |  |  |  | [m2] | 1 273,4 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  | Af |  | [m2] | 1 318,4 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | [m2] | 1 240,8 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA CHŁODZONA |  | Af,C |  | [m2] | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA |  | Af,C |  | [m2] | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | [m2] | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA |  |  |  | [m2] | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | [m2] | 0,0 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | [m2] | 1 318,4 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA |  |  |  | [m2] | 1 273,4 |  |  |  |  |
| POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | [m2] | 1 240,8 |  |  |  |  |
| KUBATURA CAŁKOWITA |  |  |  | [m3] | 3 445,7 |  |  |  |  |
| KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE |  |  |  | [m3] | 3 353,4 |  |  |  |  |
| KUBATURA OGRZEWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM |  | Ve |  | [m3] | 6 036,0 |  |  |  |  |
| SUMA PÓL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGRÓD BUDYNKU, ODDZIELAJĄCYCH CZĘŚĆ OGRZEWANĄ BUDYNKU OD POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGŁYCH POMIESZCZEŃ NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE ZEWNĘTRZNYM |  | A |  | [m2] | 2 387,4 |  |  |  |  |
| WSKAŹNIK ZWARTOŚCI BUDYNKU |  | A/Ve |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
| OSŁONA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ściana zewnętrzna 62,0 cm U = 0,185 W/(m2·K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DANE KLIMATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STREFA KLIMATYCZNA |  |  |  |  | STREFA I |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  | 1 |  | [oC] | -16,0 |  |  |  |  |
| ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA |  | Θm,e |  | [oC] | 7,7 |  |  |  |  |
| STACJA METEOROLOGICZNA |  |  |  |  | Szczecinek |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE |  | Φ |  | [W] | 38 297,3 |  |  |  |  |
| PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA |  | ΦV |  | [W] | 23 560,5 |  |  |  |  |
| CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA |  | Φ |  | [W] | 61 576,9 |  |  |  |  |
| NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ |  | ΦRH |  | [W] | 0,0 |  |  |  |  |
| PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU |  | ΦHL |  | [W] | 61 577,0 |  |  |  |  |

Wyniki obliczeń energii:

|  | PODSUMOWANIE PARAMETRÓW ENERGETYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | QH,nd |  | [kWh/rok] |  | 134 612,2 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | QK,H |  | [kWh/rok] |  | 160 310,0 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 24 915,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 1 380,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,H |  | [kWh/rok] |  | 1 380,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 4 140,9 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 135 992,4 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 161 690,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | QP,H |  | [kWh/rok] |  | 29 056,2 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 102,1 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 121,6 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 18,9 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 1,0 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 1,0 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 3,1 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EUH |  | [kWh/m2rok] |  | 103,2 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKH |  | [kWh/m2rok] |  | 122,6 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPH |  | [kWh/m2rok] |  | 22,0 |  |  |  |
|  | WENTYLACJA MECHANICZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | QV,nd |  | [kWh/rok] |  | 47 683,1 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | QK,V |  | [kWh/rok] |  | 56 785,9 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 8 825,6 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 437,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,V |  | [kWh/rok] |  | 437,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 1 312,0 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 48 120,4 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 57 223,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | QP,V |  | [kWh/rok] |  | 10 137,7 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 36,2 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 43,1 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 6,7 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 0,3 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 0,3 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 1,0 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EUV |  | [kWh/m2rok] |  | 36,5 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKV |  | [kWh/m2rok] |  | 43,4 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPV |  | [kWh/m2rok] |  | 7,7 |  |  |  |
|  | CIEPŁA WODA UŻYTKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | QW,nd |  | [kWh/rok] |  | 13 368,4 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | QK,W |  | [kWh/rok] |  | 6 268,0 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 13 037,5 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 740,9 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom,W |  | [kWh/rok] |  | 740,9 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  |  | [kWh/rok] | 2 222,8 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 14 109,4 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 7 009,0 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | QP,W |  | [kWh/rok] |  | 15 260,3 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 10,1 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 4,8 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 9,9 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 0,6 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 0,6 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 1,7 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EUW |  | [kWh/m2rok] |  | 10,7 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EKW |  | [kWh/m2rok] |  | 5,3 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | EPW |  | [kWh/m2rok] |  | 11,6 |  |  |  |
|  | CHŁODZENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRAK CHŁODZONYCH POMIESZCZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ |  |  | [kWh/rok] |  | 0,0 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ |  |  | [kWh/rok] |  | 29 663,8 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ | QP,L |  | [kWh/rok] |  | 88 991,3 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ | EUL |  | [kWh/m2rok] |  | 0,0 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ | EKL |  | [kWh/m2rok] |  | 22,5 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ | EPL |  | [kWh/m2rok] |  | 67,5 |  |  |  |
|  | ŁĄCZNIE DLA BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Qnd |  | [kWh/rok] |  | 195 663,7 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | QK |  | [kWh/rok] |  | 253 027,8 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 135 769,8 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 2 558,6 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH | Eel,pom |  | [kWh/rok] |  | 2 558,6 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/rok] |  | 7 675,7 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 198 222,2 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI |  |  | [kWh/rok] |  | 255 586,3 |  |  |  |
|  | ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ WRAZ Z URZĄDZENIAMI POMOCNICZYMI | QP |  | [kWh/rok] |  | 143 445,5 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 148,4 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 191,9 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ BEZ URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 103,0 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ UŻYTKOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 1,9 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 0,6 |  |  |  |
|  | JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ DO NAPĘDU URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH |  |  | [kWh/m2rok] |  | 5,8 |  |  |  |

  - Dostępne nośniki energii

Sieć elektroenergetyczna, sieć gazu ziemnego, paliwa dostępne transportem kołowym (olej opałowy, gaz płynny, paliwa stałe jak węgiel, czy drewno), istniejąca sieć cieplna z lokalnej ciepłowni zasilanej biogazem

  - Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

Przyjęto porównanie systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego.

Jako system konwencjonalny przyjęto pozostawienie istniejącego źródła ciepła bez zmian. Jako system alternatywny przyjęto wzbogacenie źródła ciepła o budowę układu fotowoltaicznego, oraz jako jego uzupełnienie system pomp ciepła precujących dla potrzeb centralnego przygotowania ciepłej wody

  - Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię

| system konwencjonalny - istniejące źródło ciepła i istniejący system przygotowania ciepłej wody w podgrz.el bez PV |  |  |
| --- | --- | --- |
| zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji | 182295 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody | 13368 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu urzadzeń | 2558 | kWh/rok |
| warunki finansowe |  |  |
| - koszt budowy źródła ciepła (brak zmian ) | 0 | zł |
| - roczne koszty serwisu i utrzymania | 3800 | zł/rok |
| - roczne koszty opłat za energię cieplną (dla c.j. 1,00zł/kWh) - dotyczy tylko ogrzewania | 158517 | zł/rok |
| - roczne opłaty za prąd - dot.syst.pomoc. I CWU (c.j. 1,8zł/kWh) | 28666,8 | zł/rok |
| Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat | 954921 | zł |
| system konwencjonalny przebudowa - istniejące źródło ciepła i istniejący system CW z dodatkowym układem PV |  |  |
| zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji | 182295 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody | 13368 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu urzadzeń | 2558 | kWh/rok |
| własna produkcja energii z paneli PV | 20790 | kWh/rok |
| warunki finansowe |  |  |
| - koszt budowy źródła ciepła (brak zmian ) | 0 | zł |
| - koszt budowy systemu PV | 280000 | zł |
| - roczne koszty serwisu i utrzymania | 3800 | zł/rok |
| - roczne koszty opłat za energię cieplną (dla c.j. 1,00zł/kWh) - dotyczy tylko ogrzewania | 158517 | zł/rok |
| - roczne opłaty za prąd - dot.syst.pomoc. I CWU (w pełni pokryty mocą PV) | 0 |  |
| nadzwyżka produkcji energii elektrycznej do innych systemów | 4864 | kWh/rok |
| zysk z własnej produkcji energii | 5350,4 | zł/rok |
| Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat | 1064835 | zł |
| system alternatywny - istniejące źródło ciepła, budowa pomp ciepła do CW i budowa systemu PV |  |  |
| zapotrzebowanie energii do ogrzewania i wentylacji | 182295 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii do przygotowania ciepłej wody | 13368 | kWh/rok |
| zapotrzebowanie energii elektrycznej do napędu urzadzeń | 2558 | kWh/rok |
| własna produkcja energii | 20790 | kWh/rok |
| warunki finansowe |  |  |
| - koszt budowy pompy ciepła 25kW z systemem zasobników i wraz z osprzętem | 138000 | zł |
| - koszt budowy systemu PV | 280000 | zł |
| - roczne koszty serwisu i utrzymania | 3800 | zł/rok |
| - roczne koszty opłat za energię cieplną | 158517 | zł/rok |
| - roczne koszty opłaty za prąd do zasilania pomp ciepła i systemów pomocniczych (c.j. 1,5zł/kWh) | 0 | zł/rok |
| nadzwyżka produkcji energii elektrycznej do innych systemów | 14413 | kWh/rok |
| zysk z własnej produkcji energii | 15853,83 | zł/rok |
| Łączne koszty inwestycji i utrzymania w okresie 5lat | 1150318 | zł |

  - Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

Dla wykazanych obliczeń, biorąc pod uwagę zapowiadane ceny energii dla 2023roku i dalsze, sumaryczne koszty inwestycji i utrzymania obiektu dla okresu 5lat w systemie alternatywnym z jedynie wzbogaceniem budynku o system własnej produkcji energii elektrycznej daje zadawalające wyniki o realnym wpływie na łączne koszty inwestycji i utrzymania. Dla rozwiązania rozszerzonego o system pomp ciepła dla ciepłej wody użytkowej wg wymogów zamówienia publicznego w dłuższym czasie 5-10lat niższe koszty miesięczne i potencjalny zwrot nadpłat za energię elektryczną w pełni amortyzuje wyższe koszty inwestycji. Przyjęto wariant z pompami ciepła i fotovoltaiką jako optymalny.

- ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA URZĄDZEŃ KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W ODDZIELNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Dla rozwiązań ogrzewania pomieszczeń systemem wodnym grzejnikowym, przyjęto sterowanie temperatury termostatem jako uzasadnione ekonomicznie i technicznie. Rozwiązanie takie pozwoli na obniżanie temperatur po za okresem użytkowania obiektu (dni wolne od pracy, święta, ferie itp) minimalizując zużycie energii.

- wyposażenie budowlano-instalacyjne zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego

  - Wyposażenie budowlano-instalacyjne

- Instalacja wodociągowa – istniejąca do całkowitej przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej – istniejąca do całkowitej przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym

- Instalacja kanalizacji deszczowej – istniejąca, bez zmian

- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – istniejąca do całkowitej przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym. Projektowane źródło ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej jako wykorzystanie istniejącego źródła ciepła w postaci węzła cieplnego zasilanego w ciepło systemowe z lokalnej ciepłowni biogazowej, ze wspomaganiem (jako kocioł istniejący w razie awarii) na paliwo stałe. Dla układu ciepłej wody użytkowej przyjęto zmianę systemu istniejących indywidualnych pojemnościowych i przepływowych podgrzewaczy elektrycznych i budowę centralnego systemu przygotowania ciepłej wody zasilanego z projektowanych pomp ciepła powietrze-woda.

- Instalacja elektryczna – istniejąca do całkowitej przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym

- Instalacja teletechniczna – całkowitej przebudowy, zgodnie z projektem technicznym branżowym

  - Dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu usługowego

Dane ogólne:

- Pomieszczenie socjalne i ustępowe

- Wysokość pomieszczeń:

- w piwnicy - h=2,09-2,46m

- na parterze - h=2,58-3,12m

- na piętrze 1 - h=2,42-2,87m

- Wentylacja i klimatyzacja:

- Dla istniejących lokali usługowych parteru przyjęto wykonanie na bazie istniejących kominów murowanych wentylacji grawitacyjnej i wyciągowej wspomaganej

- Dla pomieszczeń przeznaczonych na jednoczesny pobyt powyżej 15osób z uwagi na konieczność przekroczenia dopuszczalnych strumieni powietrza pow.500m3/h zastosowano nową wentylację mechaniczną nawiewno wyciągową – dotyczy: świetlicy, auli, stołówki,

- Dla potrzeb kuchni wraz z pomieszczeniami technicznymi w tym zmywalnie, przygotowalnie zapewniono wentylację mechaniczną nawiewno wyciągową ogólną stale pracującą i dodatkowo technologiczną obsługującą okapy nad źródłami emisji ciepła i wilgoci z kompensacją powietrzem świeżym uzdatnionym.

- Dla pomieszczenia pralni i przyległego pomieszczenia gospodardczego system nawiewno wyciągowy z odzyskiem ciepła w postaci lokalnego rekuperatora

- Dla pomieszczeń sanitarnych i toalet nowy system wentylacji wyciągowej na bazie nowych i istniejących przewodów kominowych

- Dla pozostałych pomieszczeń w tym magazyny w piwnicach, pomieszczenia techniczne, lokale zastępcze (pokoje), lokale mieszkalne zapewniono wentylację grawitacyjną na podstawie istniejących przewodów kominowych – indywidualnymi kominami każdego z tych pomieszczeń

- Oświetlenie – parametry oświetlenia zgodnie z PN

- Temperatura – parametry temperatury pomieszczeń zgodnie z PN

- Okna – dla pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną i/lub wyciągową wyposażone w nawiewniki okienne (zgodnie z projektem branżowym);

- Okładziny wykończeniowe – pomieszczenia higieniczne (mokre) zaopatrzone w posadzki zmywalne, ściany zabezpieczone do wys. min.2m płytkami z glazury

Wyposażenie:

- aula – sala wielofunkcyjna przeznaczona do jednoczesnego przebywania do 50 osób:

- krzesła składane – 50 szt.

- modułowy stół składany 180/80/72cm – 14 szt.

- podesty sceniczne składane 100/200/30cm – 4 szt.

- rzutnik multimedialny montowany pod sufitem – 1 szt.

- ekran ścienny automatyczny składany 200/200cm – 1 szt.

- rolety okienne zaciemniające ręczne, w kasecie i prowadnicach, montowanych do ościeża okiennego

- panele akustyczne

- aneks kuchenny przy auli (sali wielofunkcyjnej) – blat roboczy, szafki stojące i wiszące, zlew

- stołówka – stoły i krzesła (liczba miejsc: 40 osób)

- kuchnia z zapleczem socjalnym i magazynowym:

- część socjalna (szatniowo-sanitarna) – szafy na fartuchy, stolik z krzesłem, łazienka z natryskiem, umywalką i miską ustępową

- część magazynowa – magazyn z chłodziarkami i zamrażarkami na parterze przy kuchni oraz magazyny w piwnicy

- obieralnia (połączona z kuchnią poprzez okienko podawcze) – blat roboczy, obieraczka, naświetlacz jaj, zlewozmywak, lodówka

- kuchnia – wydzielone strefy przygotowania mięs, potraw mącznych, warzyw, ciąg urządzeń kuchennych z blatami roboczymi, wydzielone miejsce mycia naczyń kuchennych; kuchnia połączona ze stołówką poprzez drzwi z okienkiem podawczym

- zmywalnia – blat roboczy, zlewozmywak, zmywarka kapturowa i sztućców stołowych, szafa podawcza połączona z kuchnią; zmywalnia połączona ze stołówką poprzez okienko podawcze

- aneks kuchenny w sali klubowej – blat roboczy z chłodziarką na art. żywnościowe, szafki stojące i wiszące, stół z krzesłami, zlew dwukomorowy (jedna komora do mycia naczyń, druga komora do mycia rąk),

- kuchnia Koła Gospodyń – blat roboczy, szafki stojące i wiszące, chłodziarka i zamrażarka na art. żywnościowe, zlewy, umywalka, kuchenki indukcyjne, piekarniki elektryczne

- kuchnia przy lokalach zastępczych – blat roboczy, chłodziarko-zamrażarka na art. żywnościowe, zlew dwukomorowy (jedna komora do mycia rąk druga do procesów związanych z przygotowaniem potraw), kuchenka indukcyjna

- szatnia – wieszaki stałe i ruchome, lada podawcza

- WC – miska ustępowa, pisuar (w ustępie męskim), umywalka,

- Łazienka – miska ustępowa, pisuar (w ustępie męskim), natrysk, umywalka,

- pomieszczenie gospodarze – szafki na środki czystości i zlewozmywak

Zatrudnienie i obsługa:

- istniejące lokale użytkowe w piwnicy h:2,50m – 2 pracowników (przebywanie do 8 godzin na dobę) i 2 klientów (przebywanie do 2 dwóch godzin na dobę)

- istniejący lokal użytkowy na piętrze 1, h:od 2,44 do 2,55m – 2 pracowników (przebywanie do 8 godzin na dobę) i 2 klientów (przebywanie do 2 dwóch godzin na dobę)

- projektowany lokal użytkowy na parterze, h:3,12m – 1 pracownik (przebywanie do 8 godzin na dobę) i 1 klient (przebywanie do 2 dwóch godzin na dobę)

- istniejąca biblioteka, h: od 2,66 do 2,87m – 2 pracowników (przebywanie do 8 godzin na dobę) i do 30 użytkowników jednocześnie (przebywanie do 2 dwóch godzin na dobę)

- kuchnia, h:2,76m – 5 pracowników (przebywanie do 8 godzin na dobę), uzyskano odstępstwo od warunków technicznych w zakresie wysokości pomieszczenia

- aula (sala multimedialna), h:3,12 – przebywanie do 50 osób

- istniejąca stołówka, h:2,97 – przebywanie do 50 osób

- istniejąca świetlica, h:2,58 – przebywanie do 50 osób (przebywanie do 2 dwóch godzin na dobę)

- dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obektu budowlanego

Budynek zalicza się ze względu na :

- wysokość – do budynków niskich ( N ),

- przeznaczenie – do budynków użyteczności publicznej

- kategoria zagrożenia ludzi – w budynku występują pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLIII i ZLIV – budynek powinien spełniać wymagania określone dla obu kategorii.

- Dla analizowanego budynku dopuszcza się przyjęcie klasy D odporności pożarowej (§212 ust.3 i 4 WT)

- informacja o strefach pożarowych: budynek stanowi 1 strefę pożarową z wydzieloną klatką schodową wyposażoną w system jej oddymiania

Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku:

- główna konstrukcja nośna – R30,

- konstrukcja dachu – nie określa się,

- stropy – REI30,

- ściany zewnętrzne w pasach między-kondygnacyjnych i połączeniach ze stropem – EI30,

- ściany wewnętrzne – nie określa się,

- przekrycie dachu – nie określa się,

- obudowa klatki schodowej REI30

- biegi i spoczniki klatki schodowej – R30

Materiały wykończeniowe

- elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO

- sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia

- przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi pod wpływem ognia

Oświetlenie awaryjne

- oświetlenie awaryjne, spełniające wymagania PN, będzie zapewniać oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego

Główny wyłącznik prądu

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne

- Długość dojść ewakuacyjnych dla pomieszczeń zaliczanych do kategorii ZLIII nie przekracza 30m.

- Długość dojść ewakuacyjnych dla pomieszczeń zaliczanych do kategorii ZLIV nie przekracza 10m.

- Długość przejść nie przekracza 40m.

- Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.

- Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.

- Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.

- Szerokość dróg ewakuacji min. 120cm

- z pomieszczeń zaliczonych do kategorii ZLV zapewniono ewakuację do budowanej klatka schodowej wyposażonej w system oddymiania

Wyposażenie w środki gaśnicze

- Pomieszczenia należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy – gaśnice (typ GP-4-ABC 4kg), 1 szt. 200 m2

- hydrant wewnętrzny HP25 - hydrant zawieszany (70/80,5/26cm) z wężem półsztywnym DN25 - 30m:

- na korytarzu przy lokalach zastępczych na piętrze 1

- na korytarzu przy głównych schodach w części A na parterze i piętrze 1

- w świetlicy na parterze

- INFORMACJA O ODSTĘPSTWACH OD PRZEPISÓW TECHNICZNO – BUDOWLANYCH

  - Odstępstwo w zakresie obniżenia wysokości pomieszczenia kuchni, będącego pomieszczeniem stałej pracy, w którym prowadzone będą prace powodujące występowanie czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Zgodnie z decyzją nr NZNA.9022.1.80.2022 z dnia 4.11.2022r., warunkiem w/wym. odstępstwa jest zastosowanie w pomieszczeniu objętym odstępstwem (tj. 0.8d) wentylacji nawiewno - wywiewnej z klimatyzacją.

  - Odstępstwo od warunków ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z:

- postanowieniem KWPSP w Szczecinie znak wz.52840.262.2.2022 z dnia 28.11.2022

- ekspertyzą techniczną dotyczącą nieprawidłowości technicznych i formalnych zastosowanych w projekcie: ”przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w grzmiącej wraz z jego modernizacją”

Rozwiązania przyjęte w w/wym. projekcie są wystarczające ze względu na przystosowanie istniejącego budynku do warunków przeciwpożarowych.

- UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

- Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie pełnego projektu budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującego prawa i etyki zawodowej.

- Wymiary materiałów budowlanych (w tym ślusarki, stolarki itp.), urządzeń i osprzętu, należy zweryfikować na placu budowy względem w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

- Miejsce wykorzystania materiałów budowlanych, urządzeń, osprzętu itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi być zgodne z producencką specyfikacją wykorzystania produktu

- Wnioski materiałowe na zakup wyposażenia ruchomego (meble) i nieruchomego (montaż biały, wyposażenie kuchenne, oprawy oświetleniowe itp.) należy przedstawić do akceptacji projektantów przed dokonaniem zakupu

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |