| Jednostka projektowa: | Szczecin 01.2023 rew. 01 z 03.2023 |
| --- | --- |

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

Adres i kategoria obiektu budowlanego obiektu budowlanego:

ul. Kolejowa 2, gmina Grzmiąca IX,

Dane ewidencyjne nieruchomości:

gmina Grzmiąca, obręb Grzmiąca 0013, dz. nr 15/4

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Grzmiąca ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Tom::

# PROJEKT TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane , obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor |  | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  | podpis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |  |
| architektura sprawdził |  | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |  |  |  |  |  |
| architektura opracował |  | mgr inż. arch. Anna BOCZAR upr. bud. nr 2/ZPOIA/OKK/2013 |  |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |  |  |
| NADZORU | INWESTORA |  | INWESTORA | INWESTORA |  | INWESTORA |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA - str.3 - 8

| 1 | PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 3 |
| 3 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 4 |
| 4 | ZESTAWIENIA | 6 |
| 5 | DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zagospodarowania terenu | 6 |
| 6 | dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych | 7 |

ZAŁĄCZNIKI - str.9 - 10

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |
| --- | --- | --- |
| Z/1 | Plan sytuacyjny - inwentaryzacja | 1:500 |
| Z/2 | Projekt zagospodarowania terenu – plansza podstawowa i wymiarowa - PB | 1:500 |
| Z/3 | Projekt zagospodarowania terenu – obudowa śmietnikowa - PB | 1:50 |

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją

- Adres inwestycji – gmina Grzmiąca, obręb Grzmiąca 0013, dz. nr 15/4

- Inwestor i zleceniodawca - Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BUA-6733.8.2022

- Decyzja Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego NZNS.9022.1.80.2022, z dn. 4.11.2022

- Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej WZ.52840.262.2.2022, z dn. 28.11.2022

- Umowy z gestorami sieci na dostawy mediów

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i remont istniejącego budynku, budowa schodów zewnętrznych, zagospodarowanie terenu wokół budynku w ramach zadania: poprawa efektywności energetycznej budynku wielofunkcyjnego w Grzmiącej wraz z jego modernizacją, dz. nr 15/4, obręb Grzmiąca 0013 w gminie Grzmiąca.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji:

- zagospodarowanie terenu

- budowa schodów zewnętrznych i montaż zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych (projektowane rozwiązania ujęte w tomie II)

- przebudowa schodów zewnętrznych (projektowane rozwiązania ujęte w tomie II)

- montaż wiaty śmietnikowej na istniejącej nawierzchni utwardzonej

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogólne:

| - | Powierzchnia działki | 4387,00 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Powierzchnia zabudowy istniejącej | 618,09 | m2 |
| - | Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników | 1129,89 | m2 |
| - | Powierzchnia schodów zewnętrznych | 39,93 | m2 |
| - | Powierzchnia murków oporowych | 30,85 | m2 |
| - | Powierzchnia zieleni | 2568,24 | m2 |

zabudowA

Działka objęta opracowaniem jest zabudowana budynkiem wielofunkcyjnym użyteczności publicznej, nawierzchniami chodnikowymi, placem postojowym dla samochodów osobowych i małych samochodów dostawczych.

uzbrojenie terenu

- wodociąg – przyłącze i instalacja zewnętrzna – istniejące.

- kanalizacja sanitarna – przyłącze i instalacja zewnętrzna – istniejące.

- kanalizacja deszczowa – przyłącze i instalacja zewnętrzna – istniejące

- energia elektryczna – przyłącze napowietrzne – istniejące

- energia cieplna – przyłącze istniejące

- sygnał teletechniczny - przyłącze istniejące

USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

- miejsce do gromadzenia odpadów stałych – zamykane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane na terenie własnym działki, na nawierzchni utwardzonej placu postojowego. Odpady są obecnie wywożone przez firmę specjalizującą się w wywozie i utylizacji (recyklingu) śmieci

UKSZTAŁTOWANIE terenu I ZIELENI

Najniższa rzędna terenu (na froncie działki, od strony drogi dojazdowej) wynosi 106,6m npm. Budynek usytuowany jest na tarasie, którego rzędne wahają się od 107,8m npm do 109,02m npm. Działka jest zagospodarowana zielenią niską, średnią i wysoką.

##### OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji jest nieogrodzony

##### ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

Zjazd istniejący, bez zmian, od strony drogi publicznej (ul. Kolejowej)

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje się:

- pozostawienie istniejącego budynku wielofunkcyjnego (budynek objęty przebudową i remontem)

- rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów zewnętrznych na tylnej i frontowej elewacji budynku.

- montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych

- niezbędna przebudowa dojść do budynku i nawierzchni przy budynku

- pozostawienie istniejących miejsc postojowych dla samochodów osobowych

- montaż typowej prefabrykowanej obudowy śmietnikowej (wiaty) – miejsca do gromadzenia odpadów stałych z możliwością segregacji odpadów „u źródła”

- uporządkowanie zieleni niskiej wokół budynku

uzbrojenie terenu

- wodociąg – przyłącze i instalacja zewnętrzna istniejąca bez zmian

- kanalizacja sanitarna – przyłącze i instalacja zewnętrzna istniejąca bez zmian

- kanalizacja deszczowa – przyłącze i instalacja zewnętrzna istniejąca bez zmian

- energia elektryczna – przyłącze bez zmian

- energia cieplna - przyłącze bez zmian

- teletechnika - przyłącze bez zmian

USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

- miejsce do gromadzenia odpadów stałych – zamykane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane na nawierzchni utwardzonej nieprzepuszczalnej, w projektowanej obudowie śmietnikowej (wiacie). Odpady po przeprowadzeniu inwestycji będą wywożone nadal przez firmę specjalizującą się w wywozie i utylizacji (recyklingu) śmieci na podstawie stosownej umowy.

- projektuje się montaż typowej wiaty śmietnikowej, w konstrukcji stalowej:

- konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych

- dach z blachy trapezowej

- wypełnienie ścian – blacha perforowana ocynkowana

- furtka zamykana na klucz

- osłona na 4-5 kontenerów 1100l, o wymiarach zewnętrznych 4,25 / 3,25 m

UKSZTAŁTOWANIE terenu I ZIELENI

Ukształtowanie terenu bez zmian. Projektuje się uporządkowanie zieleni niskiej wokół budynku, związane bezpośrednio z pracami izolacyjnymi przy ścianach podziemnych zewnętrznych tj. rekultywacja trawnika w obrysie przewidywanych wykopów.

NAWIERZCHNIE NIEPRZEPUSZCZALNE

Przewiduje się rozbiórkę fragmentu istniejącej nawierzchni pieszo-jezdnej z płytki betonowej typu „Trylinka”, w związku z wykonywaniem izolacji zewnętrznych ścian podziemnych, przebudowy schodów zewnętrznych itp. Nawierzchnię należy odtworzyć z kostki betonowej fazowanej, przewidzianej do zastosowań na nawierzchnie pieszo-jezdne, zgodnie z rysunkiem projektu.

Przełożenie nawierzchni pieszo-jezdnej:

- Kostka betonowa o grubości 8 cm,				8   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4				3   cm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5		15 cm

- Warstwa odcinająca – piasek drobny				10 cm

RAZEM:	36 cm

Przewiduje się przełożenie fragmentu istniejącego chodnika z prostokątnej kostki betonowej, w związku z wykonywaniem izolacji zewnętrznych ścian podziemnych, przebudowy schodów zewnętrznych itp. Nawierzchnię należy odtworzyć z odzyskanej kostki betonowej, zgodnie z rysunkiem projektu.

Przełożenie nawierzchni chodnika:

- Istniejąca kostka betonowa,					6   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa					5   cm

- Piasek drobny							10 cm

RAZEM:	21 cm

##### Ponadto projektuje się:

##### opaskę wokół budynku od strony trawnika – z płytki betonowej 50/50/5cm w kolorze szarym, krawężnik betonowy gr. 6cm długości 1,0m

##### spoczniki przed wejściem do budynku, wyniesione z płaszczyzny chodnika – z płytki betonowej 50/50/5cm w kolorze grafitowym, krawężnik betonowy gr. 6cm długości 1,0m

Opaska, spoczniki przed wejściem do budynku:

- płytka betonowa,							5   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa					5   cm

- Piasek drobny							10 cm

RAZEM:	20 cm

##### OGRODZENIE TERENU

Nie projektuje się ogrodzenia terenu

- ZESTAWIENIA

Projektowane zestawienie powierzchni

| - | Powierzchnia działki | 4387,00 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku, powiększone o grubość projektowanego ocieplenia elewacji metodą BSO | 645,93 | m2 |
| - | Powierzchnia dróg, nawierzchni pieszo-jezdnych itp. | 1108,29 | m2 |
| - | Powierzchnia istniejących schodów zewnętrznych przewidzianych do pozostawienia i remontu | 23,75 | m2 |
| - | Powierzchnia istniejących murków terenowych bez zmian | 30,85 | m2 |
| - | Powierzchnia projektowanych schodów zewnętrznych itp. | 44,54 | m2 |
| - | Powierzchnia zieleni | 2533,64 | m2 |

zestawienie nawierzchni w zakresie opracowania

| - | Powierzchnia nawierzchni pieszej z kostki betonowej do przełożenia | 153 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Powierzchnia opaski wokół budynku | 22 | m2 |
| - | Powierzchnia nawierzchni pieszo-jezdnej do przełożenia | 81 | m2 |
| - | Powierzchnia trawnika do rekultywacji | 88 | m2 |

- DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zagospodarowania terenu

Budynek zalicza się ze względu na :

- wysokość – do budynków niskich ( N ),

- przeznaczenie – do budynków użyteczności publicznej

- kategoria zagrożenia ludzi – w budynku występują pomieszczenia zaliczane do kategorii ZLIII i ZLIV.

- dane liczbowe i inne informacje, które wymagane są do określenia potrzeby zapewnienia drogi pożarowej tj.:

- budynek niski zawiera strefę pożarową dla kategorii zagrożenia ludzi ZLIII (o powierzchni przekraczającej 1000 m2, obejmującą kondygnację nadziemną – parter, piętro 1)

- dane liczbowe i inne informacje, które wymagane są do określenia potrzeby określenia lokalizacji hydrantu zewnętrznego tj.:

- budynek użyteczności publicznej w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób

- budynek użyteczności publicznej w którym znajduje się strefa przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób

Dojazd pożarowy

Dla projektowanej inwestycji zapewnienie drogi pożarowej (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przytoczonych wyżej) – jest wymagane

Dojazd pożarowy do budynku zapewniony od strony ul. Kolejowej

Cały budynek: stanowi 1 strefę pożarową, ma nie więcej niż 3 kondygnacje, jest wysokości nie większej niż 12m, jest zapewnione połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku (utwardzonym dojściem o szerokości min. 1,5m i długości maks. 30m) w sposób zapewniający dotarcie drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

HYDRANTY ZEWNĘTRZNE

Dla projektowanej inwestycji zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przytoczonych wyżej) - jest wymagane

Hydrant zewnętrzny do gaszenia pożaru zlokalizowany na istniejącej sieci wodociągowej w odległości 65m i 131m

- dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. nr 11/ZPOIA/2005 |
| --- | --- | --- |