| Jednostka projektowa: | Szczecin 03.2023 |
| --- | --- |

Nazwa zamierzenia budowlanego

Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej, ramach zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowania terenu”.

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Ośrodek Zdrowia, ul. Kolejowa 9A, 78-450 Grzmiąca XI

Dane ewidencyjne nieruchomości:

dz. nr 58,2, obręb Grzmiąca, gmina Grzmiąca, identyfikator działki 321505_2.0013.58/2

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Grzmiąca ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Tom: :

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY): ZAGOSPODAROWANIE I ARCHITEKTURA

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |  |  |  |  |
| architektura sprawdził | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |
| architektura opracowała | inż. arch. Joanna PILIPCZUK |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |
| NADZORU |  | INWESTORA | INWESTORA |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE:

CZĘŚĆ OPISOWA - str.3-5

| 1 | PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 3 |
| 3 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 4 |
| 4 | ZESTAWIENIA | 4 |
| 5 | DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zagospodarowania terenu | 4 |
| 6 | dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych | 4 |

ZAŁĄCZNIKI – str. 6-9

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z/1 | Projekt zagospodarowania terenu – plansza podstawowa i wymiarowa – PB: T - Zagospodarowania | 1:500 |  |

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej, w ramach zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowania terenu”

- Adres inwestycji – ul. Kolejowa 9A, 78-450 Grzmiąca, obręb 0013 Grzmiąca, dz. nr 28/3, gmina Grzmiąca

- Inwestor i zleceniodawca - Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont istniejącego parkingu na działce drogowej nr 58/2 obręb 0013 Grzmiąca w Grzmiącej.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji:

- remont parkingu istniejącego na działce 58/2 i budowa krawężnika między parkingiem a chodnikiem

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogólne - w zakresie opracowania

|  | Powierzchnia obszaru inwestycji – działka 58/2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Powierzchnia parkingu istniejącego | 109,05 | m2 |

zabudowA

Działka drogowa objęta opracowaniem nie jest zabudowana.

uzbrojenie terenu

Nie dotyczy.

USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Nie dotyczy.

UKSZTAŁTOWANIE terenu I ZIELENI

Rzędne terenu w obrębie obszaru istniejącego parkingu wahają się między 98,20 m n.p.m., 99,20 m n.p.m..

##### OGRODZENIE TERENU

Nie dotyczy.

##### ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

Nie dotyczy.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje się:

- remont parkingu istniejącego na działce 58/2

- zakup i montaż oznakowania pionowego i poziome oznakowanie miejsc parkingowych, oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na remontowanym parkingu

uzbrojenie terenu

Nie dotyczy - bez zmian.

USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Nie dotyczy.

UKSZTAŁTOWANIE terenu I ZIELENI

Ukształtowanie terenu – bez zmian.

NAWIERZCHNIE NIEPRZEPUSZCZALNE

Parking istniejący – remont nawierzchni

- Kostka betonowa o grubości 8 cm,	           	           8   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4				3   cm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5		20 cm

- Kruszywo związane spoiwem hydraulicznym C1,5/2		15 cm

RAZEM:	46 cm

##### Należy wykonać krawężnik betonowy prefabrykowany 15/22/100 cm na wpust i pióro.

##### OGRODZENIE TERENU

Nie dotyczy.

- ZESTAWIENIA

Zestawienia powierzchni i elementów projektowanych

| - | Krawężnik parkingu (15/22/100) | 20,23 | mb |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Remont nawierzchni istniejącego parkingu na działce 58/2 – z nowych materiałów | 109,05 | m2 |

dane techniczne zabudowy

Nie dotyczy.

- DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

- dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Przemysław Włosek upr. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |
| --- | --- | --- |