| Jednostka projektowa: | Szczecin 03.2023 |
| --- | --- |

Nazwa zamierzenia budowlanego

Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej, ramach zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowania terenu”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Ośrodek Zdrowia, ul. Kolejowa 9A, 78-450 Grzmiąca XI

Dane ewidencyjne nieruchomości:

dz. nr 28/3, obręb Grzmiąca, gmina Grzmiąca, identyfikator działki 321505_2.0013.28/3

Inwestor i adres inwestora :

Gmina Grzmiąca ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Tom: :

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY): ZAGOSPODAROWANIE I ARCHITEKTURA

Oświadczenie: Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane, obwieszczenie z dnia 7 lipca 2020r. - projektanci i sprawdzający oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| specjalność / autor | imię i nazwisko / uprawnienia |  |  | podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| architektura główny projektant | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |  |  |  |  |
| architektura sprawdził | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005 |  |  |  |  |
| architektura opracowała | inż. arch. Joanna PILIPCZUK |  |  |  |  |
| EGZEMPLARZ |  |  |  |  |  |
| NADZORU |  | INWESTORA | INWESTORA |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAGOSPODAROWANIE:

CZĘŚĆ OPISOWA - str.4 - 9

| 1 | PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 5 |
| 3 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 6 |
| 4 | ZESTAWIENIA | 10 |
| 5 | DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zagospodarowania terenu | 11 |
| 6 | dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych | 11 |

ARCHITEKTURA:

CZĘŚĆ OPISOWA - str. 9-16

| 7 | RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, | 11 |
| --- | --- | --- |
| 8 | ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO | 12 |
| 9 | UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA | 12 |
| 10 | PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO | 13 |
| 11 | ZAŁOŻENIA PROJEKTU W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI BUDYNKU | 13 |
| 12 | wyposażenie budowlano-instalacyjne | 14 |
| 13 | specyfikacja i zestawienie wyposażenia | 15 |
| 14 | Rozwiązania materiałowe i techniczne | 15 |
| 15 | UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU | 18 |

ZAŁĄCZNIKI – str. 19-22

- Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do stosownych izb samorządu zawodowego

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| NR RYS. | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z/1 | Projekt zagospodarowania terenu – plansza podstawowa i wymiarowa – PB: T - Zagospodarowania | 1:500 |  |
| Z/1a | Projekt zagospodarowania terenu – rozbiórki - PB: T - Zagospodarowania | 1:500 |  |
| Z/1b | Projekt zagospodarowania terenu – elementy projektowane – PB: T - Zagospodarowania | 1:500 |  |
| Z2 | Przekrój przez drogę wewnętrzną i chodnik | 1:100 |  |
| A/1 | Rzut schodów zewnętrznych przy elewacji frontowej – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/2 | Przekroje schodów zewnętrznych przy elewacji frontowej – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/3 | Elewacje schodów zewnętrznych przy głównym wejściu – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/4 | Rzut schodów zewnętrznych i pochylni dla ozn w patio – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/5 | Przekroje schodów zewnętrznych i pochylni dla ozn w patio – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/6 | Elewacje schodów zewnętrznych i pochylni dla ozn w patio – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/7 | Rzut pochylni dla ozn w patio - PB: T - A | 1:50 |  |
| A/8 | Schemat izolacji fundamentów ściany szczytowej budynku – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/9 | Elewacje fragmentów budynku – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/10 | Elewacje fragmentów budynku – PB: T - A | 1:50 |  |
| A/11 | Wizualizacje – PB: T - A | --- |  |
| A/12 | Wizualizacje – PB: T - A | --- |  |

- PODSTAWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Dane ogólne:

- Nazwa inwestycji – Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej, w ramach zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowania terenu”

- Adres inwestycji – ul. Kolejowa 9A, 78-450 Grzmiąca, obręb 0013 Grzmiąca, dz. nr 28/3, gmina Grzmiąca

- Inwestor i zleceniodawca - Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

Podstawa opracowania:

Opracowanie wykonano na zlecenie:

- Gmina Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BUA-6733.2.2023

- założenia funkcjonalne - wytyczne inwestora

- obowiązujące przepisy i normy

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejących schodów zewnętrznych, przy głównym wejściu do budynku, schodów zlokalizowanych w patio, przebudowa wjazdu na działkę oraz zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia, dz. nr 28/3, obręb 0013 Grzmiąca w Grzmiącej.

Zakres opracowania:

Zakres opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji:

- przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku

- remont chodnika przy elewacji frontowej budynku

- przedłużenie chodnika istniejącego na terenie działki Inwestora, wzdłuż granicy z działką drogową nr 58/2

- demontaż istniejącego chodnika i budowa nowego z krawężnikami

- wykonanie nowych opasek wokół budynku

- przebudowa wjazdu na teren działki

- demontaż ogrodzenia przy wjeździe na teren działki i ogrodzenia na tyłach działki

- montaż nowego ogrodzenia

- przebudowa schodów zewnętrznych na patio

- przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych

- przebudowa podestu na patio

- zasypanie istniejącego szamba

- budowa utwardzonej drogi wewnętrznej

- budowa układu chodników

- zieleń niska i średnia

- rekultywacja trawnika

- budowa parkingu na terenie działki

- zakup i montaż wiaty śmietnikowej

- oświetlenie terenu

- elementy małej architektury

- rozbiórka 4 istniejących garaży blaszanych i budowa 3 nowych garaży

- wycinka 3 drzew

- nasadzenie 5 drzew

- przebudowa zjazdu z drogi

- przebudowa fragmentu chodnika przy zjeździe z drogi

- odtworzenie istniejącej kanalizacji deszczowej z rury fi 250 – 70mb i rury fi 200 – 30mb

- wymiana 2 studni betonowych fi 1000

- wymiana 2 wpustów z kratami żeliwnymi

- rozbiórka 1 studni

- karczowanie pni po wycinanych drzewach

- karczowanie 1 korzenia fi 65-75

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dane ogólne - w zakresie opracowania

|  | Powierzchnia obszaru inwestycji – działka 28/3 | 2 012,586 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Powierzchnia schodów zewnętrznych i pochylni | 63,93 | m2 |
|  | - Powierzchnia ścieżek i dojść | 99,80 | m2 |
|  | - Powierzchnia opasek wokół budynku | 25,47 | m2 |
|  | - powierzchnia dróg dojazdowych, parking | 0,21 | m2 |
|  | - inne utwardzenia | 12,98 | m2 |
|  | - powierzchnia trawników | 696,09 | m2 |
|  | - nawierzchnia nieutwardzona | 405,94 | m2 |
|  | - oczko wodne | 11,83 | m2 |
|  | - Pow. garaży blaszanych | 58 | m2 |
|  | Zbiorcze zestawienie powierzchni |  |  |
|  | - powierzchnia biologicznie czynna | 1 113,86 | m2 |
|  | - nawierzchnia utwardzona | 138,46 | m2 |

zabudowA

Działka objęta opracowaniem jest zabudowana budynkiem użyteczności publicznej – Ośrodek Zdrowia w Grzmiącej.

uzbrojenie terenu

Istniejące przyłącza do sieci zewnętrznej – poza zakresem opracowania

USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Wiata śmietnikowa z zamykanymi pojemnikami do gromadzenia odpadów stałych – projektowana.

UKSZTAŁTOWANIE terenu I ZIELENI

Rzędna terenu przy głównym wejściu do budynku (w bezpośrednim obszarze opracowania) wynosi 99,24 m n.p.m., przy schodach zewnętrznych w patio rzędna terenu wynosi między 99,80 m n.p.m., a 99,87 m n.p.m. Rzędna terenu na tyłach działki (w miejscu planowanego parkingu) waha się między 99,3 m n.p.m., a 100,4 m n.p.m.

##### OGRODZENIE TERENU

Działka jest ogrodzona częściowo od frontu i w całości od bocznych stron i z tyłu terenu. Ogrodzenie z siatki.

##### ZJAZD Z DROGI PUBLICZNEJ

Zjazd istniejący – utwardzony – do przebudowy.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje się:

- przebudowę istniejących schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku (przebudowę polegającą na rozbiórce istniejących schodów i budowę w ich miejscu nowych schodów zewnętrznych)

- remont chodnika przy elewacji frontowej budynku

- przedłużenie chodnika istniejącego przy sąsiadującej działce drogowej nr 58/2

- demontaż istniejącego chodnika i budowa nowego z krawężnikami

- demontaż starych i wykonanie nowych opasek wokół budynku

- przebudowa wjazdu na teren działki

- przebudowę schodów zewnętrznych w patio

- przebudowę istniejącego podestu przy wejściu do budynku w patio

- utwardzenie drogi wewnętrznej

- budowę parkingu na tyłach działki

- zakup i montaż oznakowania pionowego i poziome oznakowanie miejsc parkingowych, oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na projektowanym parkingu

- zakup i montaż wiaty śmietnikowej

- przebudowę nawierzchni dojść do budynku w niezbędnym zakresie

- uporządkowanie zieleni niskiej i średniej

- oświetlenie terenu w formie lamp elewacyjnych

- demontaż fragmentu ogrodzenia – od frontu działki, przy zjeździe z drogi gminnej, oraz na tyłach działki

- montaż nowego ogrodzenia

- rozbiórka 4 garaży blaszanych i budowa nowych 3 garaży blaszanych

- rekultywacja części istniejących trawników

- przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych

- zakup i montaż elementów małej architektury

- wycinka 3 drzew

- zasadzenie zieleni średniej

- nasadzenie 5 drzew

- przebudowa zjazdu z drogi

- przebudowa fragmentu chodnika przy zjeździe z drogi

- odtworzenie istniejącej kanalizacji deszczowej z rury fi 250 – 70mb i rury fi 200 – 30mb

- wymiana 2 studni betonowych fi 1000

- wymiana 2 wpustów z kratami żeliwnymi

- rozbiórka 1 studni

- karczowanie pni po wycinanych drzewach

- karczowanie 1 korzenia fi 65-75

- pomalowanie białą farbą miejsca postojowego na wjeździe dla karetek

uzbrojenie terenu

Nie dotyczy - bez zmian.

USUWANIE ODPADÓW STAŁYCH

Wiata śmietnikowa - projektowana przy wewnętrznym parkingu.

UKSZTAŁTOWANIE terenu I ZIELENI

Ukształtowanie terenu – bez zmian. Projektowane trawniki w nowych lokalizacjach i rekultywacja części istniejących trawników.

ZIELEŃ ŚREDNIA

Projektuje się:

- Oczyszczenie podłoża z chwastów, roślin zielonych

- Wybranie wierzchniej warstwy podłoża

- Wyłożenie podłoża agrowłókniną

- Zasianie i wkopanie krzewów projektowanych

UKŁADANIE AGROWŁÓKNINY

Wierzchnią warstwę podłoża należy wybrać, usunąć trawę. Podłoże należy dokładnie oczyścić ze wszystkich chwastów, kamieni, darni, korzeni itp. Należy rozłożyć agrowłókninę na pulchną i wilgotną ziemię, następnie wymierzyć miejsca, w których znajdować się będą sadzonki. W zaznaczonych punktach trzeba wykonać nacięcia w kształcie litery „X” lub „V”. Agrowłókninę przymocować do ziemi za pomocą kołków. Sadzonki i krzewy umieścić w glebie. Podsypać rośliny korą ogrodową i niewielkimi kamieniami.

ZIELEŃ PROJEKTOWANA

Projektuje się wycinkę trzech drzew – świerków kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, o średnicy pni: 40 cm, 40 cm, 20 cm. Decyzja zezwalająca na wycinkę określa termin ich usunięcia do dnia 31 grudnia 2023r.

Lokalizacja drzew do wycinki określona na rys. Z1, Z1a. Projektuje się nasadzenia zastępcze w ilości 5 sztuk.

Wysokość sadzonek projektowanych krzewów i nasadzeń zastępczych min. 100 cm. Wszystkie sadzonki muszą być opalikowane i zabezpieczone siatką.

Projektuje się długoletnie krzewy o podobnych warunkach upraw.

| Nr | Roślina | Stanowisko | Podłoże | Pielęgnacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzmielina europejska | Stanowisko słoneczne. Odporna na mrozy. | Przeciętna gleba ogrodowa. | Umiarkowane podlewanie. Dobrze znosi przycinanie. |
| 2 | Tawuła norweska | Stanowisko słoneczna, półcieniste. Odporna na mróz i suszę. | Podłoże przeciętne ogrodowe. Roślina tolerancyjna. | Umiarkowane podlewanie. |
| 3 | Żylistek mieszańcowy | Stanowisko półcieniste, cieniste, słoneczne. | Gleba próchnicza, wilgotna. | Umiarkowana, stała wilgotność. |
| 4 | Tawuła wczesna | Stanowisko słoneczne, półcieniste. | Podłoże przeciętne, ogrodowe. Odczyn lekko kwaśny, obojętny, lekko zasadowy. | Umiarkowane podlewanie. Przycinanie po zakończeniu okresu kwitnienia. Najstarsze, słabo kwitnące pędy wycinać u podstawy. |
| 5 | Klon pospolity „Globosum” | Stanowisko słoneczne, półcieniste. | Przeciętna gleba ogrodowa. | Mało wymagające drzewo. Dobrze znosi miejskie warunki środowiskowe. |

*Uwaga: Projektuje się nasadzenia zastępcze w ilości 5 szt. (rekompensujące wycinkę 3 świerków), o obwodzie min. 10 cm mierzonym na wys. 100 cm.

Klony szczepione na pniu, formujące się naturalnie w kulę.

NAWIERZCHNIE NIEPRZEPUSZCZALNE

Droga dojazdowa, parking – nawierzchnia jezdna

- Kostka betonowa o grubości 8 cm,	           	           8   cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4				4   cm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5		20 cm

- Kruszywo związane spoiwem hydraulicznym C1,5/2		15 cm

RAZEM:	47 cm

Należy wykonać drogę i parking wykończony od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym prefabrykowanym 15/22/100 cm na wpust i pióro. Na fragmencie między drogą wewnętrzną a chodnikiem należy wykonać obrzeże betonowe 8/30/100 cm.

Chodniki – nawierzchnia piesza

- Kostka betonowej o grubości 8 cm,			           8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4		                      4   cm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C50/30 0/31,5	15 cm

RAZEM:	27 cm

Należy wykonać chodnik wykończony od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym prefabrykowanym 8/30/100 cm na wpust i pióro.

Opaski wokół budynku – nawierzchnia żwirowo-tłuczniowa

- Żwir gruby		                                                       	10 cm

- Geowłóknina

- Piasek drobny 16-32 mm						10 cm

RAZEM:	20 cm

Należy wykonać opaskę o szerokości 50 cm, wykończoną od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym prefabrykowanym 8/30/100 cm na wpust i pióro.

##### OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie od frontu działki – do demontażu. Projektuje się nowe ogrodzenie panelowe, na słupkach stalowych z paneli np. typu Eurofance na cokole betonowym wylewanym o wysokości 15 cm, uniemożliwiającym spływ wód na działki sąsiednie.

- ZESTAWIENIA

zestawienia powierzchni i ELEMENTÓW iSTNIEJĄCYCH – do likwidacji

| - | Powierzchnia istniejących schodów zewnętrznych przewidziane do rozbiórki | 29,14 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Powierzchnia pochylni dla ozn przewidzianej do rozbiórki | 13,96 | m2 |
| - | Powierzchnia istniejącej nawierzchni chodnika do demontażu | 111,36 | m2 |
| - | Powierzchnia drogi zewnętrznej do demontażu | 28,91 | m2 |
| - | Powierzchnia istniejących opasek do demontażu | ≈25,45 | m2 |
| - | Powierzchnia trawników do likwidacji | 300,97 | m2 |
| - | Długość likwidowanego ogrodzenia | 50,86 | mb |
| - | Drzewa do wycinki | 3 | sztuki |
| - | Pow. garaży blaszanych do rozbiórki | 58 | m2 |
| - | Chodnik remontowany na działce 58/2 | 10,48 | m2 |
| - | Trawnik likwidowany na działce 58/2 | 1,64 | m2 |
| - | Zjazd remontowany na działce 58/2 | 28,91 | m2 |

Zestawienia powierzchni i elementów projektowanych

| - | Nawierzchnia do wymiany/ naprawy podestu | 35,39 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Powierzchnia podestu projektowanego | 9,81 | m2 |
| - | Powierzchnia drogi zewnętrznej - projektowanej | 30,18 | m2 |
| - | Powierzchnia drogi wewnętrznej, parkingu - projektowanych | 508,38 | m2 |
| - | Powierzchnia opaski wokół budynku | ≈36,62 | m2 |
| - | Powierzchnia chodnika - projektowanego | 169,37 | m2 |
| - | Powierzchnia schodów - projektowanych | 31,52 | m2 |
| - | Powierzchnia trawnika - projektowanego | 180,14 | m2 |
| - | Powierzchnia trawników do rekultywacji | 30,61 | m2 |
| - | Powierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych - projektowanej | 11,83 | m2 |
| - | Długość projektowanego ogrodzenia | 56,84 | mb |
| - | Pow. garaży blaszanych projektowanych | 43,5 | m2 |
| - | Termoizolacja ściany przy pochylni, hydroizolacja na wys. ok. 2 m | 4,66 | mb |
| - | Termoizolacja ściany fundamentowej, hydroizolacja na wys. ok. 2 m | 9,6 | mb |
| - | Krawężniki drogi i parkingu (15/22/100) | 144,61 | mb |
| - | Krawężniki chodników (8/20/100) | 67,95 | mb |
| - | Obrzeże betonowe opaski (6/20/100) | 75,52 | mb |
| - | Obrzeże betonowe między drogą a chodnikiem (8/20/100) | 43,22 | mb |
| - | Chodnik remontowany na działce 58/2 – z nowych materiałów | 8,72 | m2 |
| - | Trawnik projektowany na działce 58/2 | 2,42 | m2 |
| - | Zjazd projektowany na działce 58/2 | 30,18 | m2 |

dane techniczne zabudowy

Planuje się rozbiórkę istniejących garaży blaszanych:

Garaż nr 1: 5x2,90 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 2: 5x2,90 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 3: 5x2,90 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 4: 5x2,90 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Projektuje się budowę garaży blaszanych:

Garaż nr 1: 5x2,90 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 2: 5x2,90 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 3: 5x2,90 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Istniejące schody w technologii żelbetowej monolitycznej o łącznej powierzchni zabudowy: 29,14 m2 i istniejąca pochylnia dla niepełnosprawnych o powierzchni zabudowy: 13,96 m2 do rozbiórki. Projektuje się nowe schody zewnętrzne wylewane, betonowe, o łącznej powierzchni zabudowy: 31,52 m2 i pochylnię dla niepełnosprawnych o powierzchni zabudowy: 11,83 m2.

- DANE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja bez wpływu na bezpieczeństwo pożarowe budynku.

- dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

- Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z postanowieniem odpowiedniej normy.

- W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad  bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

- Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w zakresie.

- Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić 	pracowników w  zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu budowy.

- Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadać aktualne świadectwo zdrowia,

- być przeszkoleni w w/w zakresie,

- być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,

- posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.

- Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:

- decyzją o pozwoleniu na budowę,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

- RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO,

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek ośrodka zdrowia, kategoria XI

ogólne założenia projektu:

-	przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku oraz schodów zewnętrznych w patio, przebudowa pochylni dla niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia.

ZAKRES PRAC:

Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji:

- Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej, w ramach zadania: „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzmiącej oraz zagospodarowania terenu”, przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni, przebudowa chodnika, budowa parkingu, budowa drogi wewnętrznej, rozbiórka 4 istniejących garaży i budowa 3 garaży, budowa wiaty śmietnikowej, ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu.

Założenia projektu:

- przebudowa istniejących schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do  budynku (przebudowę polegającą na rozbiórce istniejących schodów i budowę w ich miejscu nowych schodów zewnętrznych)

- demontaż istniejących schodów zewnętrznych w patio

- budowa nowych schodów zewnętrznych w patio

- demontaż istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fragmentu ściany fundamentowej przy projektowanej pochylni

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ściany szczytowej budynku Ośrodka Zdrowia

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fragmentu ściany przyległej do projektowanych schodów zewnętrznych

- budowa nowej pochylni dla niepełnosprawnych

- budowa podestu przy schodach w patio

- wymiana nawierzchni istniejącego podestu w patio

- prace związane z zagospodarowaniem terenu

- demontaż części ogrodzenia i montaż nowego

- zakup i montaż elementów małej architektury: ławek z siedziskami, koszy na  śmieci, stojaków rowerowych, znaków drogowych

- oświetlenia zewnętrznego w formie lamp elewacyjnych

- zakup i montaż wiaty śmietnikowej

- rozbiórka istniejących 4 garaży blaszanych i budowa 3 nowych garaży

- ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Przeznaczenie – istniejący budynek ośrodka zdrowia – bez zmian;

- Program użytkowy – bez zmian

- UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

- Układ przestrzenny i forma architektoniczna – bez zmian

- Elewacja: bez zmian

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie użytkowania i formie zewnętrznej budynku.

- PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane techniczne budynku – garaże blaszane

Planuje się rozbiórkę istniejących garaży blaszanych:

Garaż nr 1: 2,90x5 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 2: 2,90x5 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 3: 2,90x5 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 4: 2,90x5 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

|  | STAN ISTNIEJĄCY – 4 garaże blaszane |
| --- | --- |
| Podpiwniczenie | - |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | - |
| Grupa wysokości budynku | Budynek niski |
| Powierzchnia zabudowy | 14,5 m2 - każdy z garaży |
| Kubatura budynku | 30,88 m3 |
| Wysokość budynku | 1,90 – 2,13 m |
| Szerokość budynku Długość budynku | 2,9 m 5m |

Projektuje się budowę garaży blaszanych:

Garaż nr 1: 2,90x5 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 2: 2,90x5 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

Garaż nr 3: 2,90x5 m, pow. zabudowy: 14,5 m2

|  | STAN PROJEKTOWANY – 3 garaże blaszane |
| --- | --- |
| Podpiwniczenie | - |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | - |
| Grupa wysokości budynku | Budynek niski |
| Powierzchnia zabudowy | 14,5 m2 - każdy z garaży |
| Kubatura budynku | 30,88 m3 |
| Wysokość budynku | 1,90 – 2,13 m |
| Szerokość budynku Długość budynku | 2,9 m 5m |

11. ZAŁOŻENIA PROJEKTU W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI BUDYNKU

- demontaż istniejących schodów zewnętrznych

- demontaż pochylni dla niepełnosprawnych i jej krawężników

- demontaż nawierzchni utwardzonych – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- zasypanie nieczynnego szamba

- wycinka wskazanych drzew

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fragmentu ściany fundamentowej przy projektowanej pochylni

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ściany szczytowej budynku Ośrodka Zdrowia

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fragmentu ściany przyległej do projektowanych schodów zewnętrznych

- budowa projektowanych schodów zewnętrznych z nawierzchnią betonową

- budowa podestu przy schodach w patio z nawierzchnią betonową

- budowa pochylni dla niepełnosprawnych z krawężnikami

- ułożenie nowej nawierzchni utwardzonej i ułożenie krawężników – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- budowa chodnika zgodnie z odpowiednimi spadkami – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- wymiana nawierzchni istniejącego podestu w patio na nawierzchnię betonową – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- wymiana nawierzchni spoczników schodów zewnętrznych na nawierzchnię betonową przy elewacji frontowej budynku

- demontaż części ogrodzenia i montaż nowego – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- przebudowa wjazdu na teren działki

- wymiana nawierzchni części istniejącego wjazdu

- ułożenie nowej nawierzchni utwardzonej dla drogi wewnętrznej i parkingu z odpowiednimi spadkami

- demontaż istniejących opasek i ułożenie nowych z nawierzchni żwirowej z geowłókniną (jak w punkcie 3 – nawierzchnie nieprzepuszczalne)

- montaż balustrad schodów i poręczy rampy – zgodnie z projektem

- zakup i montaż wiaty śmietnikowej

- montaż i instalacja oświetlenia terenu

- montaż i instalacja elementów małej architektury

- nasadzenia zieleni średniej – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- rekultywacja i zasadzenie trawnika – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

- Wymiana 3 drzwi zewnętrznych od strony patio i 1 drzwi od frontu na drzwi stalowe, dwuskrzydłowe o szer. w świetle przejścia 100 cm.

- wyposażenie budowlano-instalacyjne zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego

  - Wyposażenie budowlano-instalacyjne

- Instalacja wodociągowa – istniejąca bez zmian. Poza zakresem opracowania.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej – istniejąca bez zmian. Poza zakresem opracowania.

- Instalacja kanalizacji deszczowej – istniejąca bez zmian. Poza zakresem opracowania.

- Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – istniejąca bez zmian. Poza zakresem opracowania.

- Instalacja elektryczna – W związku z projektowanym oświetleniem zewnętrznym w formie lamp elewacyjnych projektuje się zasilenie ich energią elektryczną. Niezbędną rozbudowę instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z projektem technicznym branżowym

  - Dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu użyteczności publicznej

Bez zmian

- specyfikacja wyposażenia

Nie dotyczy.

- Rozwiązania materiałowe i techniczne

  - Istniejące rozwiązania materiałowe i techniczne – inwentaryzacja w zakresie opracowania

## SCHODY ZEWNĘTRZNE

Betonowe, wylewane na gruncie.

###### POSADZKI

Stopnice schodów zewnętrznych przy elewacji frontowej – beton

Stopnice schodów zewnętrznych w patio – beton

Nawierzchnia pochylni dla niepełnosprawnych - beton

  - Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe – w zakresie opracowania

## DRZWI ZEWNĘTRZNE – drzwi zewnętrzne od strony patio – do wymiany na drzwi aluminiowe, o szer. w świetle przejścia 100 cm, drzwi należy wymienić w ramach istniejącego otworu drzwiowego. Drzwi dwuskrzydłowe, na profilach aluminiowych, kolor ślusarki do uzgodnienia z Zamawiającym. Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi U≤1,3 W/(m2K). Dokładne wymiary drzwi – do domierzenia na placu budowy.

## SCHODY ZEWNĘTRZNE – zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

- istniejące schody zewnętrzne do rozbiórki

- konstrukcja schodów – żelbetowe, wylewane – zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

- spadek 1% spocznika przed głównym wejściem (schody przy elewacji frontowej niezadaszone – schody ‘B’) należy wykonać w warstwie wylewki betonowej gr. min. 6cm zbrojonej metalową siatką posadzkową

- wykończenie posadzki schodów – płytka betonowa gr. 2cm:

- stopnica – płytka o powierzchni przeciwpoślizgowej, płomieniowanej; krawędź stopnia – fazowany

- przedstopnica – płytka o powierzchni polerowanej

## BALUSTRADY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

- projektowane balustrady z elementów stalowych ocynkowanych,

- elementy balustrady schodów i balustrady podestu w patio:

- poręcze – kształtownik okrągły fi40mm

- słupki wypełniające – kształtownik okrągły fi20mm

- słupki – kształtownik okrągły fi40mm

- wypełnienie z prętów - kształtownik okrągły fi40mm

- grubość ścianki rury stalowej: 2 mm

###### Balustrada schodów A -  ‘A1L’ i ‘A1P’

| Symbol | Element | Liczba w elemencie | długość [m] | liczba pozycji | długość razem [m] | masa [kg/mb] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Poręcz z kształtownika fi40mm | 2 | 3,07 | 4 | 12,28 | 1,90 | 23,33 |
| A2 | Wypełnienie z pręta fi40mm | 2 | 3,07 | 4 | 12,28 | 1,90 | 23,33 |
| A3 | Wypełnienie ze słupków fi20mm | 19 | 0,48 | 38 | 18,24 | 0,90 | 16,42 |
| A4 | Słupek z kształtownika fi40mm | 2 | 1,10 | 4 | 4,4 | 1,90 | 8,36 |
| A5 | Poręcz z zakrzywionego kształtownika fi40mm | 1 | 0,68 | 2 | 1,36 | 1,90 | 2,58 |
| A6 | Poręcz zakrzywiona z kształtownika fi40mm | 1 | 0,23 | 2 | 0,46 | 1,90 | 0,87 |
| A7 | Poręcz z kształtownika fi40mm | 3 | 0,12 | 6 | 0,72 | 1,90 | 0,38 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 75,27 |

###### Balustrada schodów B -  ‘B1L’ i ‘B2P’

| Symbol | Element | liczba w elemencie | długość [m] | liczba pozycji | długość razem [m] | masa [kg/mb] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Poręcz z kształtownika fi40mm | 4 | 1,45 1,22 1,40 | 8 | 10,58 | 1,90 | 20,10 |
| A2 | Wypełnienie z pręta fi40mm | 2 | 1,41 1,22 | 6 | 7,89 | 1,90 | 14,99 |
| A3 | Wypełnienie ze słupków fi20mm | - | 0,49 | 17 | 8,33 | 0,90 | 7,49 |
| A4 | Słupek z kształtownika fi40mm | 2 | 1,10 | 4 | 4,4 | 1,90 | 8,36 |
| A5 | Poręcz z zakrzywionego kształtownika fi40mm | 1 | 0,68 | 2 | 1,36 | 1,90 | 2,58 |
| A6 | Poręcz zakrzywiona z kształtownika fi40mm | 1 | 0,26 | 2 | 0,52 | 1,90 | 0,99 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 54,51 |

###### Balustrada schodów C -  ‘CL’ i ‘CP’

| Symbol | Element | liczba w elemencie | długość [m] | liczba pozycji | długość razem [m] | masa [kg/mb] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Poręcz z kształtownika fi40mm | 3 | 0,82 | 6 | 4,92 | 1,90 | 9,35 |
| A2 | Poręcz zakrzywiona z kształtownika fi40mm | 1 | 0,27 | 2 | 0,54 | 1,90 | 1,03 |
| A3 | Poręcz z zakrzywionego kształtownika fi40mm | 1 | 0,68 | 2 | 1,36 | 1,90 | 2,58 |
| A4 | Słupek z kształtownika fi40mm | 2 | 1,10 | 4 | 4,4 | 1,90 | 8,36 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 21,32 |

###### Balustrada – podest w patio

| Symbol | Element | liczba w elemencie | długość [m] | liczba pozycji | długość razem [m] | masa [kg/mb] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Poręcz z kształtownika fi40mm | 3 | 1,47 1,47 1,47 | 4 | 4,41 | 1,90 | 8,38 |
|  |  |  | 2,54 2,54 2,54 |  | 7,62 |  | 14,48 |
|  |  |  | 2,88 2,88 2,88 |  | 8,64 |  | 16,42 |
|  |  |  | 1,34 1,34 1,34 |  | 4,02 |  | 7,64 |
| A3 | Poręcz z zakrzywionego kształtownika fi40mm | - | 0,45 | 1 | 0,45 | 1,90 | 0,86 |
| A4 | Słupek z kształtownika fi40mm | - | 1,10 | 5 | 5,50 | 1,90 | 10,45 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 58,23 |

BALUSTRADY

    - projektowane balustrady z elementów stalowych ocynkowanych,

    - elementy balustrady pochylni dla niepełnosprawnych:

- poręcze – kształtownik okrągły fi50mm

- słupki – kształtownik okrągły fi50mm

- wysięgi mocujące poręcz do ściany – 30 mm

- mocowanie poręczy – 30 mm

- grubość ścianki rury stalowej: 20 mm

###### Balustrada – pochylnia dla ozn

| Symbol | Element | liczba w elemencie | długość [m] | liczba pozycji | długość razem [m] | masa [kg/mb] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Poręcz z kształtownika fi50mm | 2 | 4,00 3,94 | 4 | 7,94 | 2,40 | 19,06 |
|  |  |  | 3,50 3,55 |  | 7,05 |  | 16,92 |
|  |  |  | 4,71 4,71 |  | 9,42 |  | 22,61 |
|  |  |  | 4,25 4,25 |  | 8,5 |  | 20,4 |
| A4 | Słupek z kształtownika fi40mm | - | 0,90 | 6 | 5,40 | 2,40 | 12,96 |
| A8 | Mocowanie poręczy – wysięgi fi30mm | - | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 | 10 | 0,30 | 1,40 | 0,42 |
|  |  |  | 0,25 0,25 |  | 0,50 |  | 0,70 |
|  |  |  | 0,20 0,20 |  | 0,40 |  | 0,56 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 93,63 |

## POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- istniejąca pochylnia dla niepełnosprawnych do rozbiórki

- konstrukcja pochylni – żelbetowa, wylewana – zgodnie z projektem technicznym konstrukcji

- wykończenie nawierzchni rampy – płytka betonowa fazowana gr. 6cm:

- stopnica – płytka o powierzchni przeciwpoślizgowej,

- UWAGI FORMALNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU

- Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie pełnego projektu budowlanego (zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego), zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującego prawa i etyki zawodowej.

- Wymiary materiałów budowlanych (w tym ślusarki, stolarki itp.), urządzeń i osprzętu, należy zweryfikować na placu budowy względem w/w projektu, przed ich zakupem i wbudowaniem

- Miejsce wykorzystania materiałów budowlanych, urządzeń, osprzętu itp., wykorzystywanych przy realizacji prac budowlanych wg w/w projektu, musi być zgodne z producencką specyfikacją wykorzystania produktu

- Wnioski materiałowe na zakup wyposażenia ruchomego (meble) i nieruchomego (montaż biały, wyposażenie kuchenne, oprawy oświetleniowe itp.) należy przedstawić do akceptacji projektantów przed dokonaniem zakupu

Autorzy opracowania :

| architektura projektant: |  | mgr inż. arch. Przemysław Włosek upr. nr 34/ZPOIA/OKK/2012 |
| --- | --- | --- |